TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ TUẤN ANH – 52400066

VŨ THÙY LINH – 52400079

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO MỘT DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ TUẤN ANH – 52400066

VŨ THÙY LINH – 52400079

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO MỘT DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

TS. TRẦN THANH NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM  2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Công Nghệ Thông Tin, nơi đã tạo điều kiện để chúng em tiếp cận và học hỏi từ những kiến thức thực tiễn và chuyên sâu. Đây không chỉ là nơi cung cấp nền tảng tri thức mà còn là môi trường giúp chúng em rèn luyện tư duy, kỹ năng và bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong học tập.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thanh Nam, giảng viên bộ môn “Giao thức và Mạng máy tính”, người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên sâu và bổ ích, tạo nền tảng vững chắc cho chúng em trong quá trình viết bài tiểu luận.

Chúng em nhận thức rằng, dù đã cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, bài tiểu luận vẫn khó tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ cô và các thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin để có thể cải thiện và phát triển hơn trong tương lai.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành đến toàn thể quý thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin và Ban Giám hiệu nhà trường. Chúng em kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, niềm vui và tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Tác giả 1                                                                 Tác giả 2

(Ký tên và ghi rõ họ tên)                                          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đã ký                                                                        Đã ký

Vũ Thùy Linh                                                            Hà Tuấn Anh

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của TS Trần Thanh Nam. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Tác giả 1                                                                  Tác giả 2

(Ký tên và ghi rõ họ tên)                                          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đã ký                                                                        Đã ký

Vũ Thùy Linh                                                            Hà Tuấn Anh

# TÓM TẮT

This report presents the design and implementation of a computer network system for a consumer goods distribution enterprise with its headquarters located in Ho Chi Minh City and a branch office in Dak Lak Province. The project aims to build a secure, high-performance, and cost-effective network infrastructure that ensures availability, scalability, and fault tolerance to support the company’s operations.

The system is designed based on modern network technologies and best practices, including VLAN segmentation for improved security and broadcast control, Layer 3 inter-VLAN routing using SVI, trunking for VLAN transport, EtherChannel for bandwidth aggregation and redundancy, and STP with PortFast and BPDU Guard to prevent Layer 2 loops. Dynamic addressing is achieved using DHCPv4, while routing between sites and internal networks is handled through OSPF. High availability at the default gateway level is ensured through HSRP. For security, the design incorporates ACLs, SSH access control, static MAC binding, and a Cisco ASA firewall for stateful inspection, NAT, VPN, and application-layer protection.

The wireless system is deployed using Access Points managed via a Wireless LAN Controller (WLC), ensuring centralized management and seamless roaming. The proposed model includes detailed logical and physical network diagrams, demonstrating device placement, IP addressing, and interconnections.

Overall, the report provides a comprehensive overview of the theoretical foundations, proposed architecture, and implementation strategies for a robust enterprise network that fulfills the company’s technical and operational requirements.

# MỤC LỤC

TÓM TẮT...............................................................................................................iii

MỤC LỤC...............................................................................................................iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	v

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1

1.1 Giới thiệu đề tài	1

1.2 Yêu cầu đề tài	1

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1. Cơ sở lý thuyết	2

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG	13

1.3 Sơ đồ logic	13

1.4 Sơ đồ vật lý	13

TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

# DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Tiếng anh đầy đủ |
| --- | --- | --- |
| 1 | HR | Human Resources |
| 2 | RaD | Research and Development. |
| 3 | IT | Information Technology |
| 4 | VLAN | Virtual Local Access Network |
| 5 | LAN | Local Access Network |
| 6 | IP | Internet Protocol |
| 7 | CNTT | Công Nghệ Thông Tin |
| 8 | MLS | Multi Layer Switch |
| 9 | SVI | Switched Virtual Interface |
| 10 | STP | Spanning Tree Protocol |
| 11 | BPDU | Bridge Protocol Data Unit |
| 12 | PAgP | Port Aggregation Protocol |
| 13 | LACP | Link Aggregation Control Protocol |
| 14 | DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| 15 | HSRP | Host Standby Router Protocol |
| 16 | OSPF | Open Shortest Path First |
| 17 | ACL | Access Control List |
| 18 | SSH | Secure Shell |
| 19 | NAT | Network Address Translation |
| 20 | VPN | Virtual Private Network |
| 21 | ASA | Adaptive Security Appliance |
| 22 | WLAN | Wireless Local Area Network |
| 23 | AP | Access Point |
| 24 | WLC | Wireless Controller |
| 25 | SSID | Service Set Identifier |
| 26 | MAC | Media Access Control |
| 27 | OSI | Open Systems Interconnection |
| 28 | VoIP | Voice over Internet Protocol |
| 29 | VTY | Virtual Teletype |
| 30 | SIP | Session Initiation Protocol |
| 31 | DNS | Domain Name System |

# CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## Giới thiệu đề tài

Thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính cho một Doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng có trụ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả đề tài

Doanh nghiệp bao gồm:

- Trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh: 6 phòng ban

- Tầng 1: Sales, Marketing, HR

- Tầng 2: Finance, RaD

- Tầng 3: IT, SW-INServer

- Chi nhánh: tỉnh Đắk Lắk

- 3 phòng ban chung một tầng

## Yêu cầu đề tài

- Hệ thống phải đảm bảo tính sẵn sàng, khả năng chịu lỗi và tiết kiệm chi phí.

- Hệ thống mạng phải có độ tin cậy cao.

- Hệ thống mạng có tốc độ cao.

- Hệ thống mạng có độ bảo mật cao.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Cơ sở lý thuyết

### 2.1.1 VLAN

VLAN là các kết nối logic với các thiết bị tương tự khác. Việc phân các thiết bị vào các VLAN khác nhau có các đặc điểm sau:

- Cung cấp phân đoạn các nhóm thiết bị khác nhau trên cùng một switch.

- Cung cấp tổ chức dễ quản lý hơn.

- Các broadcast, multicast và unicast được cô lập trong từng VLAN riêng biệt.

- Mỗi VLAN sẽ có một dải địa chỉ IP riêng biệt.

- Các domain broadcast nhỏ hơn

- Lợi ích của VLAN

- Miền quảng bá nhỏ hơn: Việc chia nhỏ mạng LAN sẽ giảm số lượng miền quảng bá

- Cải thiện bảo mật: Chỉ những người dùng trong cùng một VLAN mới có thể giao tiếp với nhau.

- Tăng hiệu quả CNTT: VLAN có thể nhóm các thiết bị có yêu cầu tương tự.

- Giảm chi phí: Một switch có thể hỗ trợ nhiều nhóm hoặc VLAN.

- Hiệu suất tốt hơn: Các miền quảng bá nhỏ giảm lưu lượng, cải thiện băng thông.

- Quản lý đơn giản hơn: Các nhóm tương tự sẽ cần các ứng dụng và tài nguyên mạng tương tự

### 2.1.2 TRUNK

Trunk là một đường liên kết giữa hai switch, hoặc giữa switch với router (hoặc MLS), dùng để truyền nhiều VLAN cùng lúc trên một cổng vật lý duy nhất.

- Chức năng của trunk trong Cisco:

- Cho phép nhiều hơn một VLAN

- Mở rộng VLAN trên toàn bộ mạng

- Mặc định hỗ trợ tất cả các VLAN

- Hỗ trợ trunking theo chuẩn 802.1Q

### 2.1.3 Định tuyến liên VLAN (Inter-VLAN Routing)

Định tuyến VLAN là quá trình chuyển tiếp lưu lượng mạng từ một VLAN sang một VLAN khác.

- Phân loại định tuyến liên VLAN

- Legacy Inter-VLAN routing

- Router-on-a-Stick

- Switch Layer 3 sử dụng giao diện ảo chuyển mạch (SVI)

SVI là một giao diện ảo trên switch lớp 3, hoạt động như router cho VLAN. Nó giúp xử lý lưu lượng lớp 3 giữa các cổng switch thuộc VLAN đó, tương tự như một cổng VLAN quản lý.

- Nhanh hơn nhiều so với router-on-a-stick vì tất cả quá trình chuyển mạch và định tuyến đều thực hiện bằng phần cứng.

- Không cần kết nối bên ngoài giữa switch và router để định tuyến.

- Không giới hạn ở một liên kết, có thể sử dụng EtherChannel lớp 2 để tạo liên kết trunk giữa các switch, giúp tăng băng thông.

- Độ trễ thấp hơn, vì dữ liệu không cần rời khỏi switch để được định tuyến đến mạng khác.

- Thường được triển khai trong mạng LAN của các khuôn viên (campus LAN) nhiều hơn so với router.

- Nhược điểm duy nhất: Switch lớp 3 đắt hơn so với các loại router truyền thống.

### Spanning Tree Protocol PortFast

Giao thức Spanning Tree (STP) là một giao thức ngăn chặn vòng lặp trong mạng, cho phép tính dự phòng trong khi tạo ra một cấu trúc liên kết không có vòng lặp ở tầng 2. STP chặn logic các vòng lặp vật lý trong mạng tầng 2, ngăn các khung dữ liệu quay vòng trong mạng mãi mãi.

PortFast là một tính năng của STP (Spanning Tree Protocol) cho phép cổng chuyển sang trạng thái Forwarding ngay lập tức, bỏ qua các trạng thái trung gian.

BPDU là gói tin STP mà các switch gửi để thương lượng root bridge, tránh loop. BPDU Guard là một tính năng bảo mật của STP, dùng để bảo vệ các cổng PortFast khỏi thiết bị gửi BPDU (Bridge Protocol Data Unit).

- Chức năng của STP: STP giúp duy trì một mạng không có vòng lặp bằng cách chặn một số cổng.

- Cơ chế phục hồi: Khi một lỗi mạng xảy ra (ví dụ như một liên kết bị đứt), STP sẽ tính toán lại cấu trúc liên kết và mở lại các cổng trước đó bị chặn để khôi phục kết nối.

- Mục đích: Đảm bảo mạng tiếp tục hoạt động bình thường mà không bị gián đoạn lâu dài.

### Etherchannel

EtherChannel là một công nghệ gộp liên kết, nhóm nhiều liên kết Ethernet vật lý lại thành một liên kết logic duy nhất. Nó được sử dụng để cung cấp khả năng chịu lỗi, chia sẻ tải, tăng băng thông và dự phòng giữa các switch, router và máy chủ. Khi EtherChannel được cấu hình, giao diện ảo được tạo ra được gọi là port channel. Các giao diện vật lý được gộp lại với nhau thành một giao diện port channel, như minh họa trong hình.

Các EtherChannel có thể được hình thành thông qua quá trình thương lượng bằng một trong hai giao thức: Port Aggregation Protocol (PAgP) hoặc Link Aggregation Control Protocol (LACP).

- Port Aggregation Protocol (PAgP): là một giao thức độc quyền của Cisco, PAgP giúp tạo liên kết EtherChannel bằng cách phát hiện cấu hình của mỗi bên và đảm bảo rằng các liên kết tương thích để EtherChannel có thể được kích hoạt khi cần thiết. Các chế độ của PAgP như sau:

- On

- PAgP

- PAgP auto

- Link Aggregation Control Protocol (LACP): là tiêu chuẩn IEEE cho phép nhóm nhiều cổng vật lý thành một kênh logic duy nhất. Nó hoạt động tương tự PAgP trên Cisco EtherChannel, nhưng có thể sử dụng trong môi trường đa nhà cung cấp.LACP giúp tạo EtherChannel bằng cách phát hiện cấu hình và đảm bảo các liên kết tương thích để kích hoạt khi cần thiết.

- On - Chế độ này buộc giao diện tham gia EtherChannel mà không sử dụng LACP. Các giao diện được cấu hình ở chế độ này sẽ không trao đổi gói tin LACP.

- LACP active - Chế độ này đặt cổng vào trạng thái thương lượng chủ động, trong đó cổng sẽ khởi tạo thương lượng với các cổng khác bằng cách gửi các gói tin LACP.

- LACP passive - Chế độ này đặt cổng vào trạng thái thương lượng thụ động, trong đó cổng chỉ phản hồi các gói tin LACP mà nó nhận được, nhưng không khởi tạo thương lượng LACP

### Dynamic Host Configuration Protocol v4 (DHCPv4)

DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol version 4) là giao thức cấu hình động cho host trong mạng IPv4, giúp tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông số mạng cho các thiết bị (host) trong mạng mà không cần cấu hình thủ công.

DHCPv4 hoạt động theo chế độ client/sever. Khi một khách hàng giao tiếp với một máy chủ DHCPv4, máy chủ sẽ cấp phát hoặc cho thuê một địa chỉ IPv4 cho khách hàng đó.

- Các bước để nhận một địa chỉ thuê:

Khi khách hàng khởi động (hoặc muốn gia nhập một mạng), nó bắt đầu một quy trình bốn bước để nhận địa chỉ thuê:

    - DHCP Discover (DHCPOFFER)

    - DHCP Offer (DHCPOFFER)

    - DHCP Request (DHCPREQUEST)

    - DHCP Acknowledgment (DHCPACK)

### Host Standby Router Protocol (HSRP)

HSRP là giao thức dự phòng cổng mặc định (default gateway redundancy) do Cisco phát triển. Mục đích: đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) cho mạng LAN - nếu một router bị lỗi, router dự phòng sẽ tự động tiếp quản mà người dùng không bị gián đoạn kết nối.

- Cơ chế hoạt động: Trong HSRP, nhiều router cùng hoạt động trong một nhóm (HSRP group) và chia sẻ cùng một “Virtual IP Address” – địa chỉ IP này được các thiết bị đầu cuối (host) dùng làm default gateway.

- Vai trò trong nhóm:

- Active Router: là router đang hoạt động chính, xử lý lưu lượng

- Standby Router: là router dự phòng, sẵn sàng tiếp quản nếu router Active gặp sự cố

- Others (Listen State): Các router khác trong nhóm, chỉ lắng nghe thông tin HSRP

- Địa chỉ sử dụng trong HSRP:

- Virtual IP: địa chỉ ảo mà các host dùng làm default gateway

- Virtual MAC (0000.0C07.ACxx (xx là số nhóm HSRP)): Gắn với Virtual IP để định danh nhóm.

- Multicast (224.0.0.2): Địa chỉ multicast mà các router HSRP dùng để gửi gói tin “hello”.

### OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF là một giao thức định tuyến nội vùng thuộc nhóm Link-State Protocol, được tiêu chuẩn hóa bởi Internet Engineering Task Force trong RFC 2328. Đây là một chuẩn mở, cho phép hoạt động trên nhiều loại thiết bị mạng khác nhau như Cisco, Juniper, Huawei,…

OSPF sử dụng thuật toán Dijkstra (Shortest Path First – SPF) để tính toán đường đi ngắn nhất đến mỗi mạng đích dựa trên chi phí (cost), thường được xác định theo băng thông của đường truyền

- Các loại gói tin chính trong OSPF gồm:

- Hello: phát hiện và duy trì láng giềng.

- DBD (Database Description): trao đổi tóm tắt thông tin định tuyến.

- LSR, LSU, LSAck: cập nhật và xác nhận thông tin link-state.

Ưu điểm của OSPF là hội tụ nhanh, hỗ trợ mạng lớn, có khả năng cân bằng tải, và cung cấp cơ chế xác thực để tăng bảo mật. Tuy nhiên, nhược điểm là cấu hình phức tạp và đòi hỏi tài nguyên phần cứng cao hơn so với giao thức định tuyến đơn giản như RIP.

### Access Control List for Secure Shell

ACL (Access Control List) là danh sách các quy tắc được thiết lập trên thiết bị mạng (như router hoặc switch) nhằm kiểm soát lưu lượng truy cập đi vào hoặc ra khỏi thiết bị. ACL có thể được dùng để cho phép (permit) hoặc chặn (deny) các gói tin dựa trên các tiêu chí như: địa chỉ IP nguồn, IP đích, giao thức, cổng (port) hoặc loại dịch vụ.

SSH (Secure Shell) là giao thức mạng dùng để truy cập và quản trị thiết bị từ xa một cách bảo mật. SSH mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền, giúp ngăn chặn việc nghe lén hoặc chiếm quyền điều khiển. SSH hoạt động mặc định trên cổng TCP 22.

Khi kết hợp ACL với SSH, mục tiêu là giới hạn quyền truy cập SSH chỉ cho những địa chỉ hoặc mạng cụ thể, đảm bảo an toàn cho thiết bị quản trị mạng.

- Mục đích của ACL trong SSH:

- Tăng cường bảo mật thiết bị mạng: chỉ cho phép quản trị viên từ mạng quản trị (management network) có thể SSH vào thiết bị.

- Ngăn chặn truy cập trái phép: giảm nguy cơ tấn công brute-force hoặc chiếm quyền điều khiển.

- Quản lý lưu lượng truy cập: kiểm soát các kết nối SSH đi qua router/switch.

- Tối ưu hóa hệ thống: tránh tình trạng bị quá tải do truy cập không cần thiết.

- Phân loại ACL:
Có hai kiểu ACL phổ biến:

- Standard ACL: chỉ lọc theo địa chỉ IP nguồn.

- Extended ACL: lọc theo địa chỉ IP nguồn, đích, và giao thức

### Adaptive Security Appliance Firewall

Firewall (tường lửa) là thiết bị hoặc phần mềm có chức năng kiểm soát lưu lượng truy cập giữa các vùng mạng nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép và bảo vệ tài nguyên nội bộ.Trong số các dòng tường lửa doanh nghiệp, Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) là một trong những giải pháp bảo mật phổ biến và mạnh mẽ nhất do Cisco Systems phát triển.

- Chức năng chính của ASA Firewall:

- Lọc gói tin (Packet Filtering): ASA có khả năng phân tích và lọc gói tin dựa trên các tiêu chí như địa chỉ IP, giao thức, và cổng (port).

- Kiểm tra trạng thái kết nối (Stateful Inspection): ASA lưu thông tin của các phiên kết nối (session) trong bảng trạng thái, cho phép nó chỉ cho phép các gói tin hợp lệ thuộc phiên đã được thiết lập.

- NAT (Network Address Translation): Cho phép ẩn địa chỉ IP nội bộ khi ra Internet, đồng thời giúp tái sử dụng không gian địa chỉ IP.

- VPN (Virtual Private Network): Hỗ trợ tạo đường truyền mã hóa bảo mật giữa các site hoặc người dùng từ xa, giúp truy cập an toàn qua Internet.

- Access Control List (ACL): Dùng để định nghĩa các chính sách cho phép hoặc chặn lưu lượng giữa các vùng mạng (ví dụ: từ inside ra outside).

- Security Levels: ASA chia các interface thành các vùng bảo mật (security zones) với mức độ an toàn từ 0 đến 100, lưu lượng được phép đi từ vùng có mức tin cậy cao → thấp (Inside → Outside), mặc định:

  - Inside: 100 (trust)

  - Outside: 0 (Internet, untrusted)

  - DMZ: trung gian giữa inside và outside. (trung bình)

- Lưu lượng từ vùng có trust thấp → cao (Outside → Inside) bị chặn theo mặc định, trừ khi có ACL (Access Control List) cho phép.

- Hai vùng có cùng mức trust thì lưu lượng bị chặn, trừ khi cấu hình thêm lệnh cho phép.

- Kiểm soát truy cập ứng dụng (Application Inspection): ASA có thể nhận diện và kiểm soát các ứng dụng (FTP, HTTP, SIP, DNS, v.v.), giúp tăng cường an ninh lớp ứng dụng.

### Wireless Local Area Network (WLAN)

WLAN (Wireless Local Area Network) là mạng cục bộ không dây, cho phép các thiết bị như máy tính, điện thoại, laptop, máy in, camera... kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau mà không cần dùng cáp mạng vật lý. WLAN thường sử dụng chuẩn IEEE 802.11 (Wi-Fi) để truyền dữ liệu qua sóng vô tuyến (radio waves).

- Mục đích và vai trò của WLAN:

- Kết nối linh hoạt: cho phép người dùng di chuyển trong phạm vi phủ sóng mà vẫn giữ được kết nối mạng.

- Giảm chi phí hạ tầng: không cần đi dây mạng phức tạp như LAN truyền thống.

- Dễ dàng mở rộng: có thể bổ sung thêm thiết bị chỉ với một Access Point (AP).

- Ứng dụng rộng rãi: trong trường học, văn phòng, doanh nghiệp, quán cà phê, sân bay, bệnh viện...

- Thành phần cơ bản của WLAN:

- Access Point (AP): Thiết bị trung gian giữa mạng không dây và mạng có dây, phát và nhận tín hiệu Wi-Fi.

- Wireless Controller (WLC): Quản lý nhiều Access Point, điều khiển cấu hình, bảo mật và roaming.

- Wireless Client: Các thiết bị đầu cuối có chức năng Wi-Fi như laptop, điện thoại, IoT, máy in.

- Antenna: Tăng cường và định hướng tín hiệu sóng Wi-Fi.

- SSID (Service Set Identifier): Tên mạng Wi-Fi mà người dùng thấy khi quét tín hiệu.

### Static MAC Address

Trong hệ thống mạng LAN, mỗi thiết bị kết nối đều có một địa chỉ MAC (Media Access Control) duy nhất, được sử dụng để xác định danh tính của thiết bị trong tầng liên kết dữ liệu (Layer 2) của mô hình OSI.
           Để tăng tính bảo mật, quản trị viên có thể cấu hình MAC tĩnh (Static MAC Address) trên switch nhằm giới hạn các thiết bị được phép truy cập vào từng cổng vật lý cụ thể.

- Mục đích và lợi ích:

- Ngăn chặn truy cập trái phép: chỉ những thiết bị có địa chỉ MAC được cấu hình sẵn mới được phép kết nối.

- Chống giả mạo MAC (MAC spoofing): người dùng không thể thay đổi địa chỉ MAC để chiếm quyền truy cập.

- Kiểm soát người dùng theo vị trí: giúp quản lý thiết bị cố định trong các môi trường có tính bảo mật cao (như ngân hàng, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn).

- Giảm nguy cơ tấn công mạng nội bộ: hạn chế các hành vi cắm thiết bị lạ hoặc rogue device vào hệ thống.

### Voice over Internet Protocol

VoIP (Voice over Internet Protocol) là công nghệ cho phép truyền tải âm thanh giọng nói qua mạng Internet hoặc các mạng IP thay vì sử dụng hệ thống điện thoại truyền thống.
          Công nghệ này chuyển đổi tín hiệu thoại từ dạng tương tự (analog) sang dạng số (digital), sau đó chia nhỏ thành các gói tin (packet) và truyền qua mạng IP.

- Nguyên lý hoạt động:

- Chuyển đổi giọng nói thành dữ liệu số (digitization).

- Nén và đóng gói dữ liệu thành các gói IP (packetization)

- Truyền tải qua mạng IP và giải mã lại thành tín hiệu âm thanh tại đầu nhận.

### Site-to-Site Virtual Private Network

Site-to-Site VPN (Virtual Private Network) là mô hình mạng riêng ảo kết nối giữa hai hoặc nhiều mạng LAN ở các địa điểm khác nhau thông qua mạng Internet công cộng, giúp truyền dữ liệu an toàn như trong một mạng nội bộ duy nhất.

Trong mô hình Site-to-Site VPN, mỗi mạng LAN được kết nối với VPN Gateway (thường là router hoặc firewall). Hai gateway này thiết lập một kênh bảo mật (VPN tunnel) qua Internet.
Dữ liệu gửi ra khỏi mạng nguồn sẽ được:

- Mã hóa (encryption) tại gateway nguồn.

- Truyền qua Internet trong dạng gói tin mã hóa.

- Giải mã (decryption) tại gateway đích trước khi vào mạng nội bộ.

### Virtual Teletype Access Control List

VTY (Virtual Teletype) là các cổng truy cập ảo trên thiết bị mạng (như router hoặc switch Cisco), cho phép người quản trị đăng nhập từ xa thông qua giao thức Telnet hoặc SSH.
Để tăng cường bảo mật, quản trị viên có thể áp dụng Access Control List (ACL) trên các cổng VTY nhằm giới hạn địa chỉ IP được phép truy cập từ xa vào thiết bị.

Nói cách khác, VTY ACL giúp kiểm soát ai có thể truy cập thiết bị quản trị, tránh các hành vi tấn công từ mạng bên ngoài hoặc người dùng không được phép.

- Mục đích sử dụng:

- Ngăn truy cập trái phép: chỉ cho phép một số địa chỉ IP nhất định đăng nhập qua SSH/Telnet.

- Tăng cường bảo mật hệ thống mạng: tránh tấn công brute force, quét cổng, hoặc chiếm quyền quản trị.

- Quản lý truy cập tập trung: chỉ cấp quyền cho máy quản trị viên hoặc subnet đáng tin cậy.

### Port Security

Port Security là một cơ chế bảo mật tầng 2 (Data Link Layer) được triển khai trên switch, nhằm kiểm soát các thiết bị có thể kết nối vào từng cổng mạng (port). Tính năng này giúp ngăn chặn truy cập trái phép, chống tấn công nội bộ, và bảo vệ mạng LAN khỏi các thiết bị không được phép cắm vào hệ thống.

- Mục đích sử dụng:

- Giới hạn số lượng thiết bị được phép kết nối trên mỗi cổng switch.

- Chỉ cho phép địa chỉ MAC cụ thể truy cập mạng.

- Phát hiện và ngăn chặn các hành vi tấn công như MAC flooding, MAC spoofing, hoặc cắm thiết bị trái phép.

# CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

## Sơ đồ logic

## Sơ đồ vật lý

### Phương án chọn thiết bị

| STT | Hạng mục | Tên thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core/ Distribution | Cisco Catalyst 9300-48P | 3 |
| 2 | Access switches | Cisco Catalyst 9200 48-port PoE | 10 |
| 3 | Firewall | Cisco Firepower 1000 Series | 3 |
| 4 | Access Points | Cisco Catalyst 9120AX (Wi-Fi 6) | 3 |
| 5 | Server (ảo hóa / file / web / mail) | Dell PowerEdge R740 / Cisco UCS C220 | 5 |
| 6 | IP Phone | Cisco 7841 | 7 |
| 7 | Wireless LAN Controller | Cisco 9800-L (C9800-L) | 1 |
| 8 | Patch Panel, Rack, Cáp mạng Cat6 | AMP / Dintek / Commscope | 3 rack + 4000m dây |
| 9 | UPS (Nguồn dự phòng) | APC Smart-UPS 3000VA | 2 |

### Thông tin kết nối port trong hệ thống

- Chi nhánh Hồ Chí Minh:

| Thiết bị | Port | Thiết bị kết nối | Trunking/ Vlan |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 PC1 | Fa0 | Switch-Sales | Vlan 20 |
| IP Phone 15 | Fa | Switch-Sales | Vlan 99 |
| PC2 PC3 | Fa0 | Switch-Maketing | Vlan 30 |
| Light Weight Access Point0 | Gig0 | Switch-Maketing | Vlan 150 |
| IP Phone 7 | Fa | Switch-Maketing | Vlan 30 |
| PC4 PC5 | Fa0 | Switch-HR | Vlan 40 |
| IP Phone 8 | Fa | Switch-HR | Vlan 40 |
| PC6 PC7 | Fa0 | Switch-Finance | Vlan 50 |
| Light Weight Access Point1 | Gig0 | Switch-Finance | Vlan 150 |
| IP Phone 9 | Fa | Switch-Finance | Vlan 50 |
| PC8 PC9 | Fa0 | Switch-RaD | Vlan 60 |
| IP Phone 10 | Fa | Switch-RaD | Vlan 60 |
| PC10 PC11 | Fa0 | Switch-IT | Vlan 70 |
| IP Phone 11 | Fa | Switch-IT | Vlan 70 |
| Light Weight Access Point2 | Gig0 | Switch-IT | Vlan 150 |
| DHCP Server FTP Server | Fa0 | SW-INServer | Vlan 90 |
| IP Phone 12 | Fa | SW-INServer | Vlan 90 |
| Wireless LAN Controller1 | Gig1 | Switch0 | Vlan 150 |
| PC15 | Fa0 | Wireless LAN Controller1 | Vlan 150 |
| Switch-Sales | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Gig0/1 Gig0/2 | PC0 PC1 IP Phone 15 MLS1 MLS2 | Vlan 20 Vlan 20 Vlan 20 Trunking Trunking |
| Switch-Maketing | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4 Gig0/1 Gig0/2 | PC3 PC2 Light Weight Access Point0 IP Phone 7 MLS1 MLS2 | Vlan 30 Vlan 30 Vlan 150 Vlan 30 Trunking Trunking |
| Switch-HR | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Gig0/1 Gig0/2 | PC4 PC5 IP Phone 8 MLS1 MLS2 | Vlan 40 Vlan 40 Vlan 40 Trunking Trunking |
| Switch-Finance | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4 Gig0/1 Gig0/2 | PC6 PC7 Light Weight Access Point1 IP Phone 9 MLS1 MLS2 | Vlan 50 Vlan 50 Vlan 150 Vlan 50 Trunking Trunking |
| Switch-RaD | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Gig0/1 Gig0/2 | PC8 PC9 IP Phone 10 MLS1 MLS2 | Vlan 60 Vlan 60 Vlan 60 Trunking Trunking |
| Switch-IT | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4 Gig0/1 Gig0/2 | PC10 PC11 Light Weight Access Point2 IP Phone 11 MLS1 MLS2 | Vlan 70 Vlan 70 Vlan 150 Vlan 70 Trunking Trunking |
| Switch IN-Server | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4 Gig0/1 Gig0/2 | IP Phone 12 DHCP Server FTP Server Wireless LAN Controller1 MLS1 MLS2 | Vlan 90 Vlan 90 Vlan 90 Vlan 150 Trunking Trunking |
| MLS1 | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Gig1/0/8 Gig1/0/9 Gig1/0/22 Gig1/0/23 Gig1/0/24 | FW-1 FW-2 Switch-Sales Switch-Maketing Switch-HR Switch-Finance Switch-RaD Switch-IT Switch0 MLS2 MLS2 MLS2 | N/A N/A Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking Pol1 Pol1 Pol1 |
| MLS2 | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Gig1/0/8 Gig1/0/9 Gig1/0/22 Gig1/0/23 Gig1/0/24 | FW-2 FW-1 Switch-Sales Switch-Maketing Switch-HR Switch-Finance Switch-RaD Switch-IT Switch0 MLS1 MLS1 MLS1 | N/A N/A Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking Pol1 Pol1 Pol1 |
| FW-1 | Gig1/1 Gig1/3 Gig1/4 Gig1/5 Gig1/6 | FPT-ISP MLS2 MLS1 Viettel-ISP Switch1 | N/A N/A N/A N/A N/A |
| FW-2 | Gig1/1 Gig1/3 Gig1/4 Gig1/5 | FPT-ISP MLS1 MLS2 Viettel-ISP | N/A N/A N/A N/A |
| Switch1 | Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4 | FW-1 HTTP/HTTPS Server DNS Server MAIL Server | N/A N/A N/A N/A |
| HTTP/HTTPS Server DNS Server MAIL Server | Fa0 | Switch1 | N/A |
| Viettel-ISP | Gig0/0 Gig0/1 Gig0/2 | FW-1 FW-2 Router1 | N/A N/A N/A |
| FPT-ISP | Gig0/0 Gig0/1 Gig0/2 | FW-1 FW-2 Router1 | N/A N/A N/A |
| Router1 | Gig0/0 Gig0/1 | FW-1 FW-2 | N/A N/A |

- Chi nhánh Đắk Lắk:

| Thiết bị | Port | Thiết bị kết nối | Trunking/ Vlan |
| --- | --- | --- | --- |
| ASA1 | Gig1/2 Gig1/3 | Router0 Multilayer Switch3 | N/A |
| Router0 | Gig0/0 | ASA1 | N/A |
| Multilayer Switch3 | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 | ASA1 Switch8 Switch9 Switch10 | N/A Trunking Trunking Trunking |
| Switch8 | Fa0/1 Gig0/2 | PC12 Multilayer Switch3 | Vlan 2 Trunking |
| Switch9 | Fa0/1 Gig0/2 | PC13 Multilayer Switch3 | Vlan 3 Trunking |
| Switch10 | Fa0/1 Gig0/2 | PC14 Multilayer Switch3 | Vlan 4 Trunking |
| PC12 | Fa0 | Switch8 | Vlan 2 |
| PC13 | Fa0 | Switch9 | Vlan 3 |
| PC14 | Fa0 | Switch10 | Vlan 4 |

### Thông tin Vlan, interface vlan trong hệ thống

- Chi nhánh Hồ Chí Minh:

| STT | Tên VLAN | ID VLAN | Subnet | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Management | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 2 | Sales | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 3 | Marketing | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| 4 | HR | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |
| 5 | Finance | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 |
| 6 | RaD | 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 |
| 7 | IT | 70 | 192.168.70.0/24 | 192.168.70.1 |
| 8 | IN-Server | 90 | 192.168.90.0/24 | 192.168.90.1 |
| 9 | VoIP | 99 | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 |
| 10 | Server | 100 | 192.168.100.0/24 | 192.168.100.1 |
| 11 | WLAN | 150 | 192.168.90.150/24 | 192.168.150.1 |
| 12 | BlackHole(Native) | 199 | 192.168.199.0/24 | 192.168.199.1 |

- Chi nhánh Đắk Lắk:

| STT | Tên VLAN | ID VLAN | Subnet | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sales | 2 | 200.168.2.0/24 | 200.168.2.2 |
| 2 | Maketing | 3 | 200.168.3.0/24 | 200.168.3.2 |
| 3 | Finance | 4 | 200.168.4.0/24 | 200.168.4.2 |

### Quy hoạch địa chỉ IP planning

- Chi nhánh Hồ Chí Minh:

| STT | Địa điểm | IP Address/Đường mạng | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sales | 192.168.20.100 - 192.168.20.200 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| 2 | Maketing | 192.168.30.100 - 192.168.30.200 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| 3 | HR | 192.168.40.100 - 192.168.40.200 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| 4 | Finance | 192.168.50.100 - 192.168.50.200 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
| 5 | RaD | 192.168.60.100 - 192.168.60.200 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
| 6 | IT | 192.168.70.50 - 192.168.70.70 | 255.255.255.0 | 192.168.70.1 |
| 7 | VoIP | 192.168.99.0 – 192.168.99.100 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 |
| 8 | WLAN | 192.168.150.16 – 192.168.150.216 | 255.255.255.0 | 192.168.150.1 |
| 9 | DHCP Server | 192.168.90.10 | 255.255.255.0 | 192.168.90.1 |
| 10 | FTP Server | 192.168.90.20 | 255.255.255.0 | 192.168.90.1 |
| 11 | HTTP/HTTPS Server | 172.16.100.10 | 255.255.255.0 | 172.16.100.1 |
| 12 | DNS Server | 172.16.100.15 | 255.255.255.0 | 172.16.100.1 |
| 13 | MAIL Server | 172.16.100.20 | 255.255.255.0 | 172.16.100.1 |
| 14 | FW-1 – Viettel ISP | 113.160.123.0 | 255.255.255.248 | 113.160.123.1 |
| 15 | FW-1–FPT-ISP | 118.69.45.0 | 255.255.255.248 | 118.69.45.1 |
| 16 | FW-2 – Viettel ISP | 113.160.123.8 | 255.255.255.248 | 113.160.123.9 |
| 17 | FW-2–FPT-ISP | 118.69.45.8 | 255.255.255.248 | 118.69.45.9 |
| 18 | Viettel ISP-Router1 | 20.20.20.0 | 255.255.255.252 | 20.20.20.1 |
| 19 | FPT-ISP - Router1 | 30.30.30.0 | 255.255.255.252 | 30.30.30.1 |

- Chi nhánh Đắk Lắk:

| STT | Địa điểm | IP Address/Đường mạng | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sales | 200.168.2.10 | 255.255.255.0 | 200.168.2.2 |
| 2 | Maketing | 200.168.3.10 | 255.255.255.0 | 200.168.2.2 |
| 3 | Finance | 200.168.4.10 | 255.255.255.0 | 200.168.2.2 |
| 4 | Router0 – Router1 | 40.40.0.0 | 255.255.0.0 | 40.40.0.1 |
| 5 | Router0 – ASA1 | 90.90.90.0 | 255.255.255.252 | 90.90.90.1 |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

### I. Sách và Tài liệu Thiết kế

White, R., & Donohue, D. (n.d.). The Art of Network Architecture. Cisco Press.
(Sách chuyên sâu về triết lý và phương pháp luận thiết kế mạng hiện đại.)

Cisco Live. (2025). BRKENS-2500 – Enterprise Network Design.
(Tài liệu hội nghị Cisco Live EMEA 2025, nội dung thiết kế mạng doanh nghiệp.)
Nguồn: www.ciscolive.com

Cisco Systems. (n.d.). Cisco Validated Solution Profile: IPv6 Traditional Campus.
(Tài liệu giải pháp IPv6 đã được xác thực cho môi trường campus/doanh nghiệp.)
Nguồn: Cisco Technical Documentation.

### II. Tài liệu Hướng dẫn Cấu hình & Cộng đồng

VnPro. (n.d.). Cấu hình OSPF trên Tường lửa Cisco.
(Bài hướng dẫn cấu hình OSPF trên thiết bị tường lửa Cisco.)

Cisco Community. (2023). ASA 5506 Access-list Problem.
(Thảo luận về lỗi ACL trên Cisco ASA 5506 – thiết bị tương tự trong mô hình dự án.)
Nguồn: Cisco Community.